运算器芯片AM2901的组成和控制方法

运算器是计算机中的重要组成部件之一，主要实现数据的算术运算和逻辑运算，其次可以暂存参加运算的中间结果。

AM2901是一个4位的位片结构的、完整的运算器器件。它的组成结构如图-1所示

图-1  AM2901内部组成结构

组成：算术逻辑运算部件ALU、16个通用寄存器、乘商寄存器Q，5组多路选择门

第一个组成部分是算术逻辑运算单元ALU，完成3种算术运算和5种逻辑运算，共计8种功能。从图-1中可看出，ALU运算部件的输出为F，两个输入分别用R和S标记，Cn为送入ALU最低位的进位信号，F3为最高位的状态信号，F=0000表示运算结果为0，OVR为溢出标志信号，Cn+4为向高位进位的输出信号。

ALU实现的8种运算功能如表1所示：

表1   8种运算功能

| 3位功能选择码 | 8种运算功能 |
| --- | --- |
| 000 | R + S |
| 001 | S – R |
| 010 | R – S |
| 011 | R∨S |
| 100 | R∧S |
| 101 | R∧S |
| 110 | RS |
| 111 | RS |

第二个组成部分是通用寄存器组，由16个寄存器构成，并通过B口与A口地址选择被读的寄存器，B口地址还用于指定写入寄存器。通过B口地址、A口地址读出的数据将送到B、A锁存器，要写入寄存器的数据由一个多路选择器提供。

图-2   通用寄存器组

结合图-1和图-2，我们可以看出，该寄存器组的写入，只能用B地址来实现，写入的数据是ALU的输出经三选一门送到寄存器组的输入端。移位器可执行直送、左移一位、右移一位的操作，使加减等运算和移位操作可在同一操作步骤中完成。

第三个组成部分是乘商寄存器Q，主要用于实现硬件的乘法除法运算。它可以对自己的内容完成左右移位功能，其输出可以送往ALU，并可接收ALU的输出结果。

第四个组成部分是5组多路数据选择电路，通过多路选择器实现芯片内上述三个部分的联系，以及芯片和其他外界信息的输入与输出操作。

图-3   多路选择电路

如图-3，一组二选一门，选择把A口数据或ALU结果送出芯片，以给出输出Y的数据，Y输出的有无还受到输出使能信号OE的控制，仅当OE为低时才有Y输出，为高时Y输出为高阻态。

AM2901运行功能的控制方法

为了控制AM2901运算器按用户的意图完成预期的运算功能，就必须向其提供相应的控制信号，包括：用3组各3位的编码，分别用于ALU的运算功能，输入数据，结果处置方案，具体规定如表2、表3、表4所示。

表2  选择8种运算功能                             表3  选择ALU的8种输入组合

| I5 I4 I3 | 运算功能 |
| --- | --- |
| 0 0 0 | R + S |
| 0 0 1 | S – R |
| 0 1 0 | R – S |
| 0 1 1 | R∨S |
| 1 0 0 | R∧S |
| 1 0 1 | R∧S |
| 1 1 0 | RS |
| 1 1 1 | RS |

| I2 I1 I0 | R | S |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 | A | Q |
| 0 0 1 | A | B |
| 0 1 0 | 0 | Q |
| 0 1 1 | 0 | B |
| 1 0 0 | 0 | A |
| 1 0 1 | D | A |
| 1 1 0 | D | Q |
| 1 1 1 | D | 0 |

表4 运算器的8种运算结果处置方案

| I8 I7 I6 | 通用寄存器 | Q寄存器 | Y输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 |  | Q <- F | F F |
| 0 1 0 0 1 1 | B <- F B <- F |  | A F |
| 1 0 0 1 0 1 | B <- F/2 B <- F/2 | Q <- Q/2 | F F |
| 1 1 0 1 1 1 | B <- 2F B <- 2F | Q <- 2Q | F F |

表5  AM2901的控制信号汇总表

以下说明AM2901完成运算功能需要的控制信号

数据组合（I2 I1 I0）

功能代码（I5 I4 I3）

结果处理（I8 I7 I6）

A口地址  B口地址

最低位进位控制信号（SCI）

移位控制信号（SSH）

状态寄存器接收信号（SST）

其中，需要在AM2901芯片外部处理的逻辑功能有：

- 最低位进位控制信号（SCI）

- 移位控制信号（SSH）

- 状态寄存器接收信号（SST）

- 正确给出芯片的最低位的进位输入信号Cin，选用3位的控制码SCI确定

图-4

表6  形成最低位进位输入信号Cin的逻辑

| 3位选择码 SSH SCI编码 | 指令举例 | Cin取值 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | ADD DEC SUB INC ADC SBB | 0 1 C |

（注：ADC为带进位的加法指令， SBB为带借位的减法指令）

- 关于左右移位操作过程中最高位、最低位移位输入信号的处理，选用3位的控制码SSH确定

图-5

表7 累加器和Q寄存器的最高、最低位的移位输入信号的形成逻辑

| 3位控制码 SSH SCI 编码 | 左移 RAM0 Q0 | 右移 RAM15 Q15 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | - X C X Q15 /F15 X X | - X C X Cy RAM0 F15 RAM0 | 用于逻辑移位指令 用于和与C循环移位指令 原码左移（除）右移（乘） 用于算术右移指令 |

注：表中的X表示不做处理；当通用寄存器本身移位时，Q寄存器不受影响；

乘除运算要求实现通用寄存器和Q寄存器联合移位

- 4个标志位值的接收与记忆电路（即运算器的状态寄存器）

图-6

4个标志位信号的变化有8种不同的情况，使用3位的编码SST来区分。

表8  用3位编码控制

| SST | C Z V S | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 000 001 010 011 100 101 110 111 | C Z V S Cy ZR OV F15 IB7 IB6 IB5 IB4 0 Z V S 1 Z V S RAM0 Z V S RAM15 Z V S Q0 Z V S | 标志位值保持不变 接收ALU状态输出 接收内部总线输出 CLC置“0” STC置“1” 右移操作 左移操作 联合右移 |

图-7  16位运算器完整组成

实验室所用教学计算机是由4片AM2901芯片和一些配套电路组成，字长为16位。

图-8